Tolna Vármegyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium

Vizsgaremek

Készítették:

Palkó Máté

Toms Krisztián József

Bonyhád
2024

Tolna Vármegyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma azonosító száma: 506121202

Vizsgaremek

Kovta Hálózat

Készítették:

Palkó Máté

Toms Krisztián József

Bonyhád

2024

Tartalomjegyzék

Feladat rövid ismertetése	5

Bevezetés	5

Motiváció	6

Cél	6

Jövőbeli terveink	6

Használt technológiák	7

Hálózatszimulációs szoftver	7

Csapatmunkához használt technológiák	7

Fejlesztés módszertan	8

Scrum	8

Hálózat felépítése	9

Általános hálózati struktúra	9

Hálózati eszközök elosztása az épületekben	9

“A” épület	9

“B” épület	10

“C” épület	11

Internet szolgáltató	11

Távolsági internet szolgáltató	11

Használt protokollok és technológiák	11

Banner MOTD	11

Banner Login	12

SSH	12

Konzol kapcsolat	12

Privilegizált mód védelme	12

VLAN	12

Inter-VLAN routing	13

OSPF routing	13

Static routing	13

DHCP	13

DNS	13

ACL	14

IPV6-os címek	14

IPV4-es címek	14

HTTP	14

FTP	14

Statikus NAT	14

Dinamikus NAT	14

VPN	15

Hálózat működése	15

Áttekintés	15

Főnöki iroda	15

Gyártói részleg	15

Web menedzsment	16

HR osztály	16

Szerver szoba	16

Ügyfélszolgálat	17

Pénzügyi részleg	17

Raktár	17

Recepció	18

Internetszolgáltató	18

Távolsági internetszolgáltató	18

Tesztelés	18

Követelmények elemzése	19

Teszttervek és esetek készítése	19

Manuális tesztelés	19

Hibák azonosítása és jelentése	20

Csapatmunka	20

Szerepek	20

Palkó Máté	20

Toms Krisztián	21

Összegzés	22

Feladat rövid ismertetése

Bevezetés

A hálózatépítés kulcsfontosságú minden cég, vállalkozás vagy szervezet infrastruktúrájának kialakításában, amely hosszú távon alapját kepézi a hatékony és biztonságos adatátvitelnek, valamint az üzleti működés zökkenőmentességének. Az adatkezelési igények növekedése és az informatika gyors fejlődése egyre összetettebb hálózati struktúrák tervezését és megvalósítását követeli meg. Ennek a dokumentációnak a célja az, hogy útmutatóként szolgáljon az egész folyamathoz, ami végbement a tervezéstől a megvalósításig.

Motiváció

A Kovta Kft. hálózatának megtervezése során az volt a motivációnk, hogy egy megbízható és hatékony informatikai infrastruktúrát biztosítsak a cég számára. A Packet Tracer használata lehetőséget adott arra, hogy szimuláljuk és teszteljük a hálózat működését még a megvalósítás előtt. Az optimális adatáramlás és biztonságos kommunikáció kialakítása kulcsfontosságú volt a projekt során, hogy a cég napi működése ne szenvedjen fennakadást.

Cél

Tervezéskor az volt a célunk, hogy egy olyan hálózatot hozzunk létre, amely minimalizálja az üzemidő kiesést és folyamatosan tud működni. Ennek érdekében redundáns elemeket (több router és switch, multilayer switchechek) használtunk.

Elsődleges szempont volt a biztonsági kihívások kezelése, beleértve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet tűzfal segítségével, jelszavak beállításával. A hálózati forgalmat ACL-ek és VPN-ek segítségével szabályoztuk, hogy a cég adatait maximális védelemmel alatt tudjuk tartani.

Ügyeltünk arra, hogy legyen hely a lehetséges jövőbeli bővítésekre pl.: új eszközök, funkciók, ezzel lehetővé téve, hogy a hálózat alkalmazkodjon az üzlet növekedéséhez és a változó technikai igényekhez.

Végül pedig célunk volt, hogy a legjobb ár-érték arányt biztosítsuk a megfelelő minőségű és teljesítményű hardver- és szoftvermegoldások alkalmazásával.

Jövőbeli terveink

A technológiák gyors ütemű fejlődése és a hálózat későbbi kibővítésének felmerülése miatt a következő fejlesztési lehetőségeket látjuk lényegesnek:

- Sávszélesség növelése és új hálózati technológiák bevezetése kiemelkedően fontos lehet az adatigények növekedésével. Éppen ezért lenne célszerű a közeljövőben kihasználni az 5G, Wi-Fi 6 és Wi-Fi 7 által nyújtott előnyöket.

- A hálózati támadások nagyon gyakoriak és az idő előrehaladtával “fejlődnek” is. Ennek érdekében a biztonsági protokollok, tűzfalak rendszeres frissítése elengedhetetlen. A mesterséges intelligencián alapuló megoldások használata okos döntés lenne a támadások automatikus azonosítására és visszaverésére.

- Az IoT és okos eszközök támogatásának implementálása is azok az ötletek között van, amelyek hatékonyabbá és jövőbiztossá tennék a hálózatot. Pl.: szenzorok, napelemek, világítás, ipari folyamatok automatizálása.

- A hálózati eszközök bővülésével elkerülhetetlenül nő felhasznált ipv4-es ip címek száma. Úgy látjuk, hogy bölcs döntés lenne majd lecserélni ezeket ipv6-os ip címekre.

- A sok kliens eszköz miatt célszerűbb lenne lecserélni a statikus NAT-ot dinamikus NAT-ra, vagy PAT-ra.

Használt technológiák

Hálózatszimulációs szoftver

Cisco Packet Tracer

- Lehetővé teszi a felhasználók számára különféle hálózati eszközök, mint például routerek, switchek és endpoint eszközök virtuális konfigurálását és működésének tesztelését, valós idejű és szimulált módot, ami különféle hálózati események, csomagok és forgatókönyvek elemzését biztosítja.

Csapatmunkához használt technológiák

Jira

- A Jira egy népszerű projekt- és feladatkezelő szoftver elsősorban szoftverfejlesztési csapatok számára. Lehetővé teszi a felhasználók számára a projektek és feladatok nyomon követését, priorizálását és kezelését különféle agilis módszertanok, például Scrum vagy Kanban keretrendszerek segítségével.

Git

- A Git egy verziókezelő rendszer, amely a kód változásainak hatékony kezelésére és nyomon követésére használatos. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy különböző fájlverziókat kezeljenek, és minden egyes módosítást tároljanak, így lehetőség nyílik az előző állapotok könnyű visszaállítására. Elosztottsága miatt a párhuzamos fejlesztés lehetősége is fennáll.

Discord

- A Discord egy többfunkciós kommunikációs platform, amelyet hang-, videó- és szöveges csevegésekre terveztek. A felhasználók valós időben csatlakozhatnak hangcsatornákhoz, és képernyőmegosztáshoz, ezzel támogatva a távoli együttműködést. Kiválóan alkalmas csapatmunkára, mivel különböző csatornákat biztosít a projektalapú kommunikáció és dokumentummegosztás számára.

Google Sheets

- A Google Sheets egy felhőalapú táblázatkezelő alkalmazás, amit valós idejű kollaborációra és adatkezelésre használnak. Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egy időben dolgozzon ugyanazon a táblázaton, valós idejű változáskövetéssel és kommentelési lehetőséggel, így egyszerűsíti a közös munkát és az adatmegosztást.

OBS

- Az OBS (Open Broadcaster Software) egy ingyenes és nyílt forráskódú szoftver élő közvetítéshez és videórögzítéshez. Arra használtuk, hogy a bemutató videót rögzítsük.

Fejlesztés módszertan

Scrum

- Folyamatok és rugalmasság: A Scrum adaptív megközelítést támogat, lehetőséget adva arra, hogy a csapatok gyorsan reagáljanak a változásokra és visszajelzésekre, így folyamatosan finomíthatják a terméket az esetlegesen megújuló igények alapján.

- Csapatmunka: A Scrum támogatja a csapatmunkát azáltal, hogy világos szerepköröket és szoros együttműködést követel meg. A csapat minden tagja pontosan tudja, mi az aktuális feladata.

- Átláthatóság: A Product Backlog tartalmazza az összes funkciót, fejlesztési igényt és javítást, amely szükséges a termékhez. A Sprint Backlog pedig az adott sprintre kiválasztott feladatokat mutatja, így a csapattagok számára egyértelműen látható a haladás és a prioritás.

- Sprintek: A sprintek általában 1-4 hétig tartanak, ezáltal gyors visszajelzéseket és rugalmas reagálást biztosítanak a csapat számára. A sprint végén mindig egy működőképes termékrészlet jön létre, amit felül lehet vizsgálni, és amely alapján új terveket lehet készíteni.

Hálózat felépítése

Általános hálózati struktúra

- A hálózat öt épületből (A, B és C, Internetszolgáltató, Távolsági internetszolgáltató) áll, melyek mindegyike különböző funkcionális területeket foglal magába. Az épületek egymással, valamint az Internet szolgáltatóval, és ezen keresztül a távolsági internet szolgáltatóval kommunikálnak. Az infrastruktúra kulcselemei a routerek, switchek és különböző szerverek, amelyek a központi (C épület béli) szerver szobában találhatóak.

Hálózati eszközök elosztása az épületekben

“A” épület

- Földszint

  - Főnöki iroda

    - 1 router: A főnöki iroda helyi hálózatát irányítja, és kapcsolódik az épület többi részlegéhez, valamint az internetszolgáltatóhoz.

    - 1 switch: Az iroda eszközeit (1 laptop, 1 PC, 1 telefon) összeköti és a routerhez továbbítja a forgalmat.

    - 1 laptop, 1 PC, 1 telefon: Helyi eszközök, amelyek a switchen keresztül kommunikálnak a hálózattal.

  - Gyártói részleg

    - 1 router és 1 switch: A részleg helyi hálózatának kapcsolódását biztosítják a többi épület és részleg felé.

    - 1 access point: A vezeték nélküli eszközök csatlakozását teszi lehetővé (pl. laptopok).

    - 1 laptop, 1 PC, 1 nyomtató: Munkaeszközök, amelyek az itt kialakított hálózathoz csatlakoznak.

- 1. Emelet

  - Web menedzsment iroda

    - 1 switch és 1 wifi router: Az irodában vezetékes és vezeték nélküli eszközöket szolgálnak ki és biztosítják a kapcsolatot a többi épület és más részlegek felé.

    - 1 PC, 1 laptop, 1 tablet, 1 telefon, 1 nyomtató: A hálózatra kapcsolódó munkaeszközök.

- 2. Emelet

  - HR osztály iroda

    - 1 switch és 1 wifi router: A helyi vezetékes és vezeték nélküli forgalmat irányítják.

    - 1 PC, 1 laptop, 1 tablet, 1 telefon, 1 nyomtató: A HR iroda eszközei, amelyek a switch és a wifi router segítségével kapcsolódnak a hálózat többi épületéhez és részlegéhez.

“B” épület

- Földszint

  - Recepció

    - 1 router és 1 switch: Az eszközök (1 PC, 1 telefon) hálózati csatlakozását biztosítják.

  - Raktár

    - 1 router és 1 switch: A részleg helyi hálózatának kapcsolódását biztosítják a többi épület és részleg felé.

    - 1 access point: A vezeték nélküli kapcsolatokhoz.

    - 1 laptop, 1 PC, 1 nyomtató: Munkaeszközök a hálózaton.

- 1. Emelet

  - Ügyfélszolgálati iroda

    - 1 switch és 1 wifi router: Az irodában vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést biztosítanak.

    - 1 PC, 1 laptop, 1 tablet, 1 telefon, 1 nyomtató: A hálózatot használó eszközök.

- 2. Emelet

  - Pénzügyi részleg iroda

    - 1 switch és 1 wifi router: Az irodában vezetékes és vezeték nélküli eszközöket szolgálnak ki és biztosítják a kapcsolatot a többi épület és más részlegek felé.

    - 1 PC, 1 laptop, 1 tablet, 1 telefon, 1 nyomtató: A hálózatot használó eszközök.

“C” épület

- Szerver szoba

  - 2 router: A “C” épület fő routerei, amelyek redundáns internetkapcsolatot biztosítanak.

  - 2 multilayer switch: A hálózat irányításában és a szerverek közötti adatforgalom kezelésében játszanak szerepet.

  - 1 switch: A hálózati eszközök és a szerverek összekapcsolására szolgál.

  - 1 PC: A szerverek menedzsmentjére és karbantartására használják.

  - Szerverek:

    - FTP szerver: Fájlok tárolása és megosztása

    - DNS szerver: Domain nevek használata

    - HTTP szerver: Weboldalak kiszolgálása

    - DHCP szerver: IP címek dinamikus kiosztása

    - IOT szerver: Okos ajtók és érzékelők kezelése

Internet szolgáltató

- 1 tűzfal: A hálózat védelmét biztosítja külső támadások ellen.

- 2 router: Az internetkapcsolatot biztosítják az épületek és a távolsági internet szolgáltató között.

Távolsági internet szolgáltató

- 1 router és 1 switch: A távolsági kapcsolódások (WAN) kezelésére szolgálnak.

- 1 PC: A rendszer menedzselésére használják.

Használt protokollok és technológiák

Banner MOTD

A Message of the Day banner egy szöveges üzenet, amelyet a hálózati eszközök felhasználói látnak az eszközhöz történő csatlakozáskor, például egy router vagy switch terminálján. Tipikusan üdvözlő üzeneteket, használati feltételeket vagy figyelmeztetéseket tartalmaz. Például: "Csak jogosult felhasználók számára! Az illetéktelen hozzáférés jogi következményekkel járhat." Ez minden switchen és routeren be van állítva, hogy tájékoztassa/figyelmeztesse azokat, akik próbálnak belépni az eszközökbe.

Banner Login

A Login banner egy speciális szöveg, amely a felhasználónak még a bejelentkezés előtt megjelenik, például SSH vagy konzolvonalon keresztül történő csatlakozáskor. Ez általában jogi nyilatkozatot tartalmazhat, amely figyelmezteti a felhasználókat, hogy a rendszer használata engedélyhez kötött, és minden tevékenységet naplóznak. Ez minden switchen és routeren be van állítva, hogy tájékoztassa/figyelmeztesse azokat, akik próbálnak belépni az eszközökbe.

SSH

Az SSH egy titkosított hálózati protokoll, amely lehetővé teszi a biztonságos távoli hozzáférést hálózati eszközökhöz vagy szerverekhez. Az SSH biztosítja a hitelesítést, az adatbiztonságot és az integritást, ami különösen fontos a nyilvános hálózatokon keresztüli kapcsolatoknál. Például egy router konfigurációját SSH-n keresztül távolról is el lehet érni és módosítani. Minden switchen és routeren be van állítva, hogy szükség esetén ne kelljen fizikailag odamenni egy eszközhöz, hanem távolról biztonságosan hozzá lehessen férni.

Konzol kapcsolat

A konzolvonalon keresztüli hozzáférés az eszközhöz közvetlen fizikai kapcsolaton alapul, például egy soros kábel segítségével. Ezt jelszóval védhetjük, hogy csak jogosult személyek férhessenek hozzá az eszközhöz. Ez az elsődleges védelem a helyi hozzáféréskor, és minimalizálja a nem kívánt konfigurációk esélyét. Azért lett beállítva minden routeren és switchen, hogy fizikailag, konzol kapcsolaton keresztül védve legyen a hozzáférés.

Privilegizált mód védelme

Az "enable password" egy olyan jelszó, amelyet akkor kér az eszköz, ha a felhasználó privileged exec módba kíván lépni. Ez biztosítja, hogy csak jogosult személyek férhessenek hozzá az adminisztratív funkciókhoz és a teljes konfigurációhoz. Korszerűbb változata az "enable secret", amely erősebb titkosítást használ. Minden swichen és routeren be van állítva, hogy jogosulatlan személyek ne tudjanak belépni, és módosítani az eszközök konfigurációján.

VLAN

A VLAN egy logikai hálózati szegmentálási megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózati infrastruktúrán belül különálló alhálózatokat hozzunk létre. Például az irodai munkacsoportokat (HR, pénzügy, IT) VLAN-okon keresztül különíthetjük el, így növelve a biztonságot és hatékonyságot. Az SW-ceg1-től az SW-ceg5-ig létre vannak hozva VLAN-ok (VLAN 10-től VLAN 50-ig), annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a hálózatok kezelése és menedzselése. A VLAN-ok között trunk port van beállítva, hogy egyszerre több VLAN forgalma is átmehessen.

Inter-VLAN routing

Mivel a VLAN-ok alapvetően elkülönítik a hálózati szegmenseket, a VLAN-ok közötti kommunikációhoz útválasztásra van szükség. Az Inter-VLAN routing egy Layer 3 szinten működő technológia, amelyet routerek vagy Layer 3 switch-ek biztosítanak. Az MLSW-ceg1 és MLSW-ceg2 multilayer switcheken van beállítva azért, hogy a VLAN-ok tudjanak egymással kommunikálni.

OSPF routing

Az OSPF egy dinamikus útválasztó protokoll, amely a link-state algoritmus alapján működik. Minden router térképet készít a hálózati topológiáról, és a legrövidebb útvonalakat számolja ki az összes célpont számára. Az OSPF nagy hálózatokban hatékonyan kezeli az útválasztást, mivel gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz. OSPF-et használtunk az összes routeren (kivéve az R5-ceg) és az MLSW switcheken azért, mert biztonságos és a nagyobb méretű hálózatokhoz ideális a skálázhatóság miatt.

Static routing

A statikus útvonalválasztás egy olyan hálózati konfigurációs módszer, amely során az adminisztrátor manuálisan adja meg az útvonalakat a routerek táblájában. Az útvonalak statikusak, tehát nem változnak automatikusan a hálózati topológia módosulásakor. Statikus forgalomirányítást alkalmaztunk az R5-ceg routeren, mert ez a recepcióban található és nem valószínű, hogy ez bővülni vagy változni fog.

DHCP

A DHCP automatikusan kiosztja a hálózati eszközök számára szükséges konfigurációs adatokat, például IP-címeket, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS-szervereket. Ez leegyszerűsíti a hálózatkezelést, különösen nagy hálózatokban, ahol sok eszköz csatlakozik. A szerverszobában van egy dedikált DHCP szerver, ami betölti a fent említett funkciókat (A recepció, raktár, az admin pc és a teszt pc kivételével minden épület eszközei DHCP-n keresztül kapják a szükséges adatokat). Ekkora hálózat esetében célszerűbb DHCP-t használni.

DNS

A DNS a domain neveket IP-címekre fordítja le, így az emberi felhasználók könnyen elérhetik az internetes szolgáltatásokat anélkül, hogy IP-címeket kellene megjegyezniük. Dedikált DNS szerver üzemel a szerverszobában, ami minden eszköz számára lehetővé teszi a fordítást. (192.168.8.100 -> www.kovtaa.hu)

ACL

Az ACL egy sor szabály, amely meghatározza, hogy egy adott hálózati csomag számára engedélyezett vagy tiltott a továbbítás. Az ACL-ek segítségével korlátozhatjuk az eszközök közötti kommunikációt, például egy adott IP-címtartományhoz való hozzáférést. Minden routeren be van állítva, hogy azok a hálózatok, amelyek beléjük kapcsolódnak át legyenek engedve. Más hálózatoknak pedig nem enged hozzáférést. A biztonság miatt fontosnak tartottuk, hogy legyenek ACL-ek.

IPV6-os címek

Az IPv6 egy 128 bites címzési rendszer, amely a növekvő eszközszám miatt vált szükségessé. Több billió IP-címet biztosít, emellett beépített biztonsági és multicast támogatást is nyújt. Azért állítottunk be IPv6-os címeket a gyártórészleg eszközei számára, mert később bővülni fog. Ezáltal a gyártói részleg elérte a jövőbiztosságot.

IPV4-es címek

Az IPv4 a hagyományos 32 bites IP-címzési rendszer, amely összesen 4,3 milliárd egyedi címet tesz lehetővé. Az IPv4 korlátai miatt az IPv6 váltása elkerülhetetlen. Mivel sok minden épül az IPv4-es címzésre, nem tudtunk mindenhol IPv6-ot használni, csak ott, ahol igazán szükség lesz rá (gyártói részleg)

HTTP

A HTTP egy protokoll, amely a weboldalak adatainak továbbítására szolgál a kliens (böngésző) és a szerver között. A szerverszobában lévő HTTP szerver lehetővé teszi a cég weboldalának megtekintését.

FTP

Egy szabványos protokoll, amely fájlok átvitelét biztosítja egy hálózaton keresztül. A szerverszobában lévő FTP szerver lehetővé teszi a cég számára, hogy az eszközök át tudják küldeni a fájlokat.

Statikus NAT

A statikus NAT egy belső privát IP-cím és egy nyilvános IP-cím közötti állandó leképezést hoz létre. Ez biztosítja, hogy az adott belső eszköz mindig ugyanazon a külső IP-címen legyen elérhető. A szerverszobában lévő R1-ceg és R2-ceg routereken statikus nat van beállítva, mivel a szervereknek és a teszt, illetve admin számítógépeknek fix IP-címük van.

Dinamikus NAT

A dinamikus NAT egy készletnyi külső IP-címet oszt ki a belső eszközök számára igény szerint. Ez hatékonyabb, mint a statikus NAT, mivel a címek megoszthatók több eszköz között. A raktárban lévő R4-ceg routeren dinamikus NAT van beállítva, mert a részlegen lévő eszközöknek nincsen szükségük állandó külső IP-címre.

VPN

A VPN egy titkosított alagutat hoz létre két hálózat között, így biztosítva az adatok biztonságos átvitelét nyilvános hálózaton keresztül. A VPN használatával például távolról is biztonságosan hozzáférhetünk egy vállalati hálózathoz. Az internetszolgáltató routerein (R1-isz, R2-isz) VPN lett beállítva, hogy az internetszolgáltató és a cég biztonságosan ossza meg az adatokat egymás között egy úgynevezett VPN tunnelen keresztül.

Hálózat működése

Áttekintés

A hálózat három épületből (A, B és C) áll, amelyek mindegyike különböző funkciókat lát el, és szorosan kapcsolódik egymáshoz. A hálózat célja az, hogy biztosítsa az eszközök közötti kommunikációt, az internetkapcsolatot, a helyi hálózati részek működését, valamint az adatbiztonságot. A hálózat központi elemei a C épület szerver szobájában található kulcsfontosságú eszközök (routerek, multilayer switchek és szerverek), amelyek az egész infrastruktúra központi irányítását és adatkezelését végzik. A kommunikációt routerek, vezeték nélküli routerek, switchek, vezeték nélküli hozzáférési pontok (Access Point), valamint vezetékes és vezeték nélküli végponti eszközök biztosítják.

Főnöki iroda

A helyi hálózatot az R6-ceg router és az SW-ceg9 switch biztosítja. A router az iroda hálózatát OSPF segítségével kapcsolja össze a hálózat többi részlegével, valamint az internettel. Az iroda eszközei (Laptop7, PC-ceg8) a switchen keresztül kapcsolódnak a hálózathoz és DHCP-n keresztül kapják meg az IP címeiket az R6-ceg routertől. Az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést az R6-ceg routerhez, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni a routerbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A routerhez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R6-ceg”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”.

Gyártói részleg

A gyártói részleg helyi hálózatát szintén egy router (R3-ceg) és egy switch (SW6-ceg) biztosítja, amelyhez a PC-ceg5, Laptop5 és nyomtató5 vezeték nélkül csatlakoznak az AP2 Access Point segítségével és DHCP-n keresztül kapják meg az IP címeiket az R3-ceg routertől. Ez a három eszköz rendelkezik IPv6-os címekkel is, hogy lehetővé tegye a routerrel való kapcsolatot. A router a gyártói részleg hálózatát OSPF segítségével kapcsolja össze az A épület többi részlegével, valamint az internettel. Az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést az R3-ceg routerhez, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni a routerbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A routerhez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R3-ceg”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”. A routernek egyszerre van IPv4-es és IPv6-os címe, illetve IPv6-os unicast-routing van beállítva, hogy elérje a hálózatban lévő nyomtatót, PC-t és laptopot.

Web menedzsment

A vezetékes és vezeték nélküli hálózati eszközöket az SW-ceg1 switch és a WR-ceg1 wifi router szolgálja ki. Az eszközök (PC-ceg1, Laptop1, Tablet1, Telefon1, nyomtató1) DHCP-n kapják meg az IP címeiket a DHCP szervertől. Ezek a vezeték nélküli routerhez kapcsolódnak, ami pedig a switchez, amely a szerverszobához továbbítja az adatokat. A switch-be konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A switch-hez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az SW-ceg1”. A web menedzsment részleg 10-es számú VLAN-hoz tartozik. Az SW-ceg1 és MLSW-ceg1, illetve MLSW-ceg2 közötti kapcsolat trunk, míg a WR-ceg1 fele access.

HR osztály

A HR osztályon a hálózat szintén egy switch (SW-ceg2) és egy wifi router (WR-ceg2) kombinációján alapul. Az eszközök (PC-ceg2, Laptop2, Tablet2, Telefon2, nyomtató2) DHCP-n kapják meg az IP címeiket a DHCP szervertől. Ezek a vezeték nélküli routerhez kapcsolódnak, ami pedig a switchez, amely a szerverszobához továbbítja az adatokat. A switch-be konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A switch-hez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az SW-ceg2”. A web menedzsment részleg 20-as számú VLAN-hoz tartozik. Az SW-ceg2 és MLSW-ceg1, illetve MLSW-ceg2 közötti kapcsolat trunk, míg a WR-ceg1 fele access.

Szerver szoba

A hálózat központja, ahol a teljes infrastruktúrát vezérlő eszközök találhatók. Két redundáns router (R1-ceg, R2-ceg) biztosítja az épületek és az internet közötti kapcsolatot OSPF segítségével. A multilayer switchek (MLSW-ceg1, MLSW-ceg2) a VLAN-ok közötti kommunikációért és a szerverek közötti adatforgalom irányításáért felelnek. Ezek a switchek routerkén is működnek, ennek köszönhetően OSPF-et is tudnak kezelni, illetve ezeken a switcheken vannak létrehozva a VLAN-ok 10-től 50-ig. Az Inter-VLAN routing biztosítja a különböző VLAN-ok közötti adatáramlást. A multilayer switcheken beállított helper adress-ek segítségével a DHCP eljut a szervertől a végpontig. Az R1-ceg router statikus címfordítást végez.  A routereken és a switcheken is az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni ezekbe az eszközökbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R1-ceg/ R2-ceg/MLSW-ceg1/ MLSW-ceg2”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”. A szobában megtalálható még egy switch (SW-ceg3), ami összeköti a szervereket (IOT szerver, DNS szerver, FTP szerver, HTTP szerver, DHCP szerver) és az admin PC-t a hálózat többi részével. Ez a szegmens a 30-as VLAN alá tartozik. Az IOT szerver a szobában lévő ajtók kártyával való beléptetésének üzemeltetéséhez szolgál. A DNS szerver kettő domain nevet is tárol: www.kovta.hu (céges weboldal), www.kovtaa.hu (teszt domain). Az FTP szerver lehetővé teszi az eszközök számára, hogy fájlokat másoljanak a szerverre. Két felhasználó létezik különböző jogkörökkel. A kovta csak írási és olvasási jogokkal rendelkezik, míg a kovtaadmin írási, olvasási, törlés, átnevezés, listázási jogokkal is. A HTTP szerver a kovta weboldalát szolgálja ki. A DHCP szerver IP címeket oszt ki a web menedzsment, hr osztály, ügyfélszolgálat és a pénzügyi részleg részére.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálati eszközeit egy switch (SW-ceg4) és egy wifi router (WR-ceg3) szolgálja ki. Az eszközök (PC-ceg3, Laptop3, Tablet3, Telefon3, nyomtató3) DHCP-n kapják meg az IP címeiket a DHCP szervertől. Ezek a vezeték nélküli routerhez kapcsolódnak, ami pedig a switch-hez, amely a szerverszobához továbbítja az adatokat. A switch-be konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A switch-hez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az SW-ceg4”. A web menedzsment részleg 40-es számú VLAN-hoz tartozik. Az SW-ceg4 és MLSW-ceg1, illetve MLSW-ceg2 közötti kapcsolat trunk, míg a WR-ceg1 fele access.

Pénzügyi részleg

A pénzügyi részleg eszközei (PC-ceg4, Laptop4, Tablet4, Telefon4, nyomtató4) egy switch (SW-ceg5) és egy wifi router (WR-ceg4) segítségével kapcsolódnak a hálózat többi részéhez. Az eszközök DHCP-n kapják meg az IP címeiket a DHCP szervertől. Ezek a vezeték nélküli routerhez kapcsolódnak, ami pedig a switch-hez, amely a szerverszobához továbbítja az adatokat. A switch-be konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A switch-hez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az SW-ceg5”. A web menedzsment részleg 50-es számú VLAN-hoz tartozik. Az SW-ceg5 és MLSW-ceg1, illetve MLSW-ceg2 közötti kapcsolat trunk, míg a WR-ceg1 fele access.

Raktár

A raktár hálózata egy router (R4-ceg), egy switch (SW-ceg7) és egy acces point (AP1) kombinációján alapul. Az Access Point a nyomtató6, Laptop6 és PC-ceg6n eszközök csatlakozását biztosítja vezeték nélkül. Ezek az eszközök DHCP-n keresztül kapják meg az IP címeiket az R4-ceg routertől. A router a gyártói részleg hálózatát OSPF segítségével kapcsolja össze a hálózat többi részlegével, valamint az internettel. Az R4-ceg router dinamikus címfordítást valósít meg, illetve ACL-ek segítségével szűrik az engedélyezett hálózatokból irányló forgalmat.  Az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést az R4-ceg routerhez, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni a routerbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A routerhez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R4-ceg”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”.

Recepció

A helyi hálózatot az R5-ceg router és az SW-ceg8 switch irányítja. A router az iroda hálózatát statikus forgalomirányítás segítségével kapcsolja össze a hálózat többi részlegével, valamint az internettel. Az irodában lévő PC-ceg7 a switchen keresztül kapcsolódik a hálózathoz és statikusan van beállítva az IP címe. Az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést az R5-ceg routerhez, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni a routerbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A routerhez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R5-ceg”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”.

Internetszolgáltató

Az internetszolgáltató két routerből (R1-isz, R2-isz) és egy tűzfalból áll. A három eszköz és a hálózat többi része közötti kapcsolatot az OSPF biztosítja. VPN tunnel biztosítja a két router közötti adatok biztonságos áramlását. Az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést az R1-isz és R2-isz routerekhez, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni a routerekbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A routerekhez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R1-isz/R2-isz”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”. A tűzfal gondoskodik a hálózat külső támadások elleni védelméről.

Távolsági internetszolgáltató

Az távolsági internetszolgáltató egy routerből (R-tisz), switchből (SW-tisz) és egy számítógépből (PC-tisz) áll. Ez a rész biztosítja a WAN-forgalmat és az összes épület kapcsolatát a globális hálózattal. OSPF segítségével kapcsolódik az internetszolgáltatóhoz. Az SSH biztosítja a távoli titkosított hozzáférést az R-tisz routerhez és SW-tisz switch-hez, emellett konzolvonalon jelszóval is be lehet lépni a routerbe és switchbe. A belépés védelmét fokozza a globális konfigurációs mód jelszóval való védése. A routerhez és a switch-hez való kapcsolódás esetében a CLI kiírja a napi üzenetet: „Ez az R-tisz/SW-tisz”, valamint belépés során a következőt: „Csak adminisztratoroknak!”.

Tesztelés

A hálózati tesztelés kulcsfontosságú a megbízhatóság, a teljesítmény és a biztonság garantálása érdekében.

Követelmények elemzése

Megérteni a projekt célját mielőtt bármilyen hálózati tesztelési folyamatot elindítanánk, elengedhetetlen a projekt céljának és követelményeinek pontos megértése. Ez magában foglalja az üzleti igények, a hálózat által támogatott alkalmazások és a felhasználói elvárások elemzését.

Teszttervek és esetek készítése

A tesztterv határozza meg, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel fogják a hálózatot tesztelni. A tesztesetek pedig olyan egyedi forgatókönyvek, amelyeket a hálózat különböző részeinek ellenőrzésére használnak. A tesztesetek a következő szempontokat tartalmazzák:

- ID (tesztazonosító): Egyedi azonosító, amely segít a tesztesetek rendszerezésében. Pl: KVH - T – 001.

- Tesztelési leírás/cél: Meghatározza, hogy mit ellenőriz az adott teszteset. Pl: A(z) 'Főnőki iroda' belépési adatok ellenőrzése.

- Teszt lépései: Azok a konkrét műveletek, amelyeket a tesztelőnek végre kell hajtania a teszteset végrehajtásához. Pl: 1. lépés: Cisco prototípus megnyitása 2. lépés: A beléptető kártyát a leolvasóhoz érintjük.

- Elő feltételek: Olyan feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy a tesztelést el lehessen kezdeni. Pl: 1. lépés: 8.2.2-es Cisco verzió letöltve 2. lépés: A router helység routerei össze vannak kötve.

- Várt eredmények: A kívánt eredmény a tesztelés után. Pl: Az eszköz átküldi a fájlt az FTP szervernek.

- Valós eredmények: Azok az eredmények, amelyek valóban megtörténtek a tesztelést követően. Pl: Az FTP szervernek átjutott a fájl.

- Teszt eredménye: A teszteset akkor sikeres, ha a valós eredmény megegyezik a várt eredménnyel. Pl: PASS/FAIL

- Bug report ID: Ha valami nem működik megfelelően, akkor az kap egy bug ID-t, amivel később hatékonyabban tudjuk azonosítani. Pl: KVH-B-001.

- Használt alkalmazás/program aktuális verziószáma: Nagyon fontos, mert már verziószámon máshogyan működhetnek a beállítások. Pl: Cisco Packet Tracer 8.2.2

- Teszt pontos időpontja. Pl: 2024.10.22. 2:22:00

Manuális tesztelés

A manuális tesztelés hálózati környezetben olyan folyamat, amely során a hálózati infrastruktúra, hálózati eszközök és kapcsolódó alkalmazások működését emberi beavatkozással tesztelik. Ez a tesztelési módszer különösen fontos a hálózati teljesítmény, stabilitás, biztonság és hibakezelési mechanizmusok ellenőrzésére.

- Kapcsolat tesztelése: Annak ellenőrzése, hogy az eszközök megfelelően kommunikálnak-e a hálózaton keresztül. Pl: ping és traceroute parancsokkal a hálózati útvonalak ellenőrzése.

- Hálózati konfiguráció ellenőrzése: A routerek, switch-ek, tűzfalak és más hálózati eszközök beállításainak validálása. Pl: show running config parancs.

- Biztonság tesztelése: Jelszavak, felhasználok, titkosítások ellenőrzése. Pl: belépésnél kéri a jelszavakat, felhasználóneveket.

Hibák azonosítása és jelentése

A hálózati rendszerek tesztelésének egyik legfontosabb célja a hibák azonosítása és jelentése. Ez a folyamat biztosítja, hogy a rendszerek stabilan, biztonságosan és hatékonyan működjenek, és megfeleljenek a felhasználói elvárásoknak.

- Bug-ok keresése, és annak részletes dokumentálása, ezzel beleértve a probléma leírását, előidézésének pontos lépéseit és a környezeti tényezőket

- A hibákat egy hibakezelő rendszerben rögzítjük (Jira, Google Docs), hogy átláthatóbbak legyenek és könnyeben lehessen velük dolgozni.

Csapatmunka

Szerepek

Palkó Máté vállalt szerepei és felelősségi területei a következők voltak a projekt során:

- Project manager (Projektmenedzser)

- A projekt egészének irányítása és felügyelete

- Projektterv és idővonal kidolgozása

- Hatékony csapatmunka és kommunikáció biztosítása

- Tesztelési folyamatok figyelemmel kísérése, az eredmények elemzése

- Hálózat tervező és építő

- Hálózati topológia és architektúra megtervezése

- Hálózati infrastruktúra tervezése (megfelelő eszközök kiválasztása, kábelezési technológia, vezeték nélküli megoldások)

- Biztonsági protokollok kidolgozása (VPN-ek, tűzfalak, ACL-ek), adatforgalom titkosítása

- Hálózati eszközök konfigurálása, telepítése

- Kábelezés elvégzése vagy vezeték nélküli hálózat létrehozása

- Dokumentáció készítő

- Technikai leírások rögzítése (használt szoftverek, technológiák)

- Feladat rövid ismertetése

- Csapatmunka bemutatása

- Tesztelés menetének prezentálása

- Hálózat működésének, felépítésének leírása

- Fejlesztési módszertan szemléltetése

- Bemutató videó készítő

- Elkészült hálózat bemutatása videó formátumban

- Videó lekódoló minőségének beállítása

- Alapértelmezett mikrofon és fejhallgató meghatározása

- Gyorsgombok megadása (elindítás, leállítás)

- Videó felvevő program beállítása (OBS)

- Elkészült nyers videó ellenőrzése, majd vágása

Toms Krisztián József vállalt szerepei és felelősségi területei a következők voltak a projekt során:

- Hálózat tervező és építő

- Hálózati topológia és architektúra megtervezése

- Hálózati infrastruktúra tervezése (megfelelő eszközök kiválasztása, kábelezési technológia, vezeték nélküli megoldások)

- Biztonsági protokollok kidolgozása (VPN-ek, tűzfalak, ACL-ek), adatforgalom titkosítása

- Hálózati eszközök konfigurálása, telepítése

- Kábelezés elvégzése vagy vezeték nélküli hálózat létrehozása

- Tesztelő

- Specifikációk alapján tesztesetek készítése, amelyek lefedik a rendszer összes funkcióját

- Tesztkörnyezet és eszközök előkészítése.

- A rendszer működése során fellépő hibák, eltérések és problémák felderítése.

- Hibajelentések készítése, amelyek tartalmazzák a probléma leírását, az előidézés lépéseit, a környezeti feltételeket és a várható eredményt.

- A javított hibák ellenőrzése annak biztosítására, hogy a hiba megszűnt, és nem okozott új problémákat.

- Tesztelési eredmények összefoglalása, beleértve a sikeres és sikertelen teszteket, a megtalált hibákat és azok státuszát.

- Kapcsolattartás a fejlesztőkkel, projektmenedzserekkel és más érintettekkel a hibák kijavításáról és a rendszer állapotáról.

Összegzés

A projekt során szerzett tapasztalatok és eredmények alapos elemzése alapján egyértelműen megállapítható, hogy az agilis projektmenedzsment megközelítés hatékony eszköznek bizonyult a fejlesztési folyamatok rugalmasságának és hatékonyságának növelésében. Az együttműködés erősítése érdekében különös figyelmet szeretnénk fordítani a csapattagok közötti kommunikáció javítására, valamint az egyéni és csoportszintű teljesítmények jobb nyomon követésére, hiszen egy jó környezetben hatékonyabb a munka.

Összességében az agilis megközelítés alkalmazása nemcsak a projekt sikeres végrehajtását tette lehetővé, hanem értékes tanulságokkal is szolgált a jövőbeli fejlesztési projektek hatékonyságának növeléséhez. Jó tanulság volt ez a projekt, hiszen hasznos tapasztalatot szereztünk mind a hálózat tervezés és építés mind a projektmenedzsment és a csapatszintű kommunikáció terén.